项目说明及要求

1.项目名称：2020年山东大学（威海）视频监控存储扩容

2.项目说明：

学校从重点部位视频监控需求考虑，对重点部位的视频监控实现长达90天的录像存储。在不缩短整体存储且留有余量的情况下，需要对中心存储进行扩容。

3.项目内容：

详见技术参数要求。

4．质量要求：

满足采购文件的各项技术性能要求。

5．报价范围及报价方式：

5.1报价原则：总价中标。

5.2报价方式：分别报单价及总价。总报价应包括报价范围各项，如果某项未报，将被视为含在总报价之内。

5.3此次采购要求提供PDF电子文档。

5.4此项目不需要缴纳履约保证金。

6．到货期：

响应单位应明确标注所投报项目的到货期或工期。

7．质保期：

响应单位应明确标注所投报项目的质保期，但不得低于三年。

8．付款方式：

本次采购项目中标结果公示五日内签订合同，自合同签订之日起一年内付清全款。

9．资格要求：

报价单位应具有独立法人资格，必须具有较好的商业信誉和健全的财务会计制度。

10．注意事项：

10.1各报价单位请认真填写“附件九：技术规格偏离表”，在此表中应分别列明采购文件具体技术要求和所投报产品的品牌、型号、具体技术参数等。

10.2投报产品主要技术规格不允许出现负偏离，但合理化替代方案除外。

- 第三部分  技术规格及要求

一、项目清单

| 序 | 品名 | 技术参数 要求 | 生产厂家 （品牌） | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4T企业级硬盘 | 附后 |  | 18 | 块 |  |  |
|  | 8T企业级硬盘 | 附后 |  | 100 | 块 |  |  |
|  | 云存储管理服务器 | 附后 |  | 2 | 台 |  |  |
|  | 48盘位云存储节点 | 附后 |  | 3 | 台 |  |  |
|  | 云存储管理软件 | 附后 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 改制包 | 附后 |  | 4 | 包 |  |  |
| 合计价格为：元整（国产设备部分人民币报价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价为包括安装、调试、线材、人工、税费等在内的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

（一）4T企业级硬盘

4TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s

（二）8T企业级硬盘

8TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s

（三）云存储管理服务器（需要能够适配云存储管理软件）

处理器：64位多核处理器（核数≧12）

内存：DDR4，不小于32GB内存

内置SSD硬盘：标配3个热插拔480GB SSD硬盘

网口不少于：2个千兆网口

其它接口不少于：1个RJ-45网络接口、2个USB 3.0接口、4个USB 2.0接口、1个VGA接口

电源：550W  1+1冗余电源

（四）48盘位云存储节点（需要能够适配云存储管理软件）

设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统；

设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘；

应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能；

可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

（五）云存储管理软件（需要能够管理原有磁盘阵列）

系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写；

管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本。

一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。

支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。

数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。

支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；

云存储支持双控设备双active的工作方式，存储任务和压力平均分摊到两个控制器上面

支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。

云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。

支持回收站功能， 防止数据误删， 支持回收时间配置。

支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖。

支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。

云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。

云存储系统采用模块化结构设计，业务系统可根据需要对配额进行调整，而不需要管理新增空间。

支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。

支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池;

支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。

存储运维精细化：支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理。

支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息；统计信息支持以RESTful协议对接

（六）改制包

对保安处原有的磁盘阵列进行改制，使之能够接入云存储管理软件，由云存储管理软件统一管理。

二、其他说明：

1、项目总预算62万元，超出预算的报价属于无效报价。

2、公告发布媒介：山东大学（威海）招标办公室网站。

3、本项目共一包，供应商在响应时须投报所有产品。

4、不项目不接受联合体响应。