标准化考场监控摄像机配置技术参数

1、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。

2、产品需采用Tiandy协议，所投产品必须无逢接入原有电子监考系统平台,需提供与原有系统平台无缝对接证明原件和承诺书。
3、1个RJ45、1个Micro SD卡接口、1个复位键、1路音频输入接口和1个内置mic接口。  

4、视频压缩格式:支持H.265/H.264(Main Profile ,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG。支持G.711a、G.711u、ADPCM和AAC-LC 48K 音频编码标准。 支持内外同步、黑白、彩色、定时设置。

5、支持PS系统流或TS传输流的封装。 支持最大分辨率为2592×1944，帧率20帧/秒 。

6、支持室内、运动等运动场景模式选择，支持感兴趣区域增强编码技术，具有IP地址过滤功能，黑白名单共可设置16个IP地址。

7、可在Windows平台上通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整； 可选择手动或自动转换彩色/黑白模式；具有外同步、内同步、黑白、彩色、定时设置选项。 

8、支持实时图像画面90度和宽高比调整； 具有隐私区域遮盖功能，区域的个数（≥4））、大小、方位用户可自己设置； 支持200×200像素、 24位的BMP图像叠加。能通过菜单设置功能开启/关闭，位置可调。 

9、可通过IE浏览器在视频图像上叠加字符，每条支持127个字符或32个汉字，共可设置5条；"可添加、删除、查询、更改用户、可为不同用户添加不同的访问权限、管理员用户可管理、查看、修改低权限用户的操作权限" 。

10、具有数字降噪功能，具有强光抑制功能，具有透雾设置选项。

11、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米外所摄目标的轮廓和状态，具有抗丢包（5%）处理能力。

12、高温：（+70）±2℃，低温：（-40）±3℃，外壳防护等级：IP66 

防爆性能：IK10，电源适应性：DC12V±50%范围正常工作，在PoE供电的情况下，支持通过DC 12V电源接口给拾音器等设备反向供电。 

13、设备自带报修二维码并支持手持终端一键远程报修及维修状态查询，设备使用年限查询等信息状态查询。
14、提供检测报告复印件并加盖厂商公章,提供针对此项目授权书原件及无缝对接承诺书、质保函。
